   Взять с собой:

Ручка /карандаш   2 шт.

Салфетки сухие /влажные

Проспект с перечнем базового и дополнительного оборудования (можно попросить в салоне распечатку)

Гражданский Паспорт
1.  Внешний осмотр. 

1. Автомобиль должен быть чисто вымыт и высушен. 

2. На автомобиле не должно быть никаких физических повреждений, таких как вмятины, царапины, выпуклости/впалости (если не предусмотрены конструкцией), и трещин. 

3. Цвет автомобиля должен соответствовать коду цвета автомобиля. 

4. Не допускается разнотон в покраске автомобиля. Цвет кузова должен быть везде одинаковым. В зависимости от специфики цвета ЛКП допускается изменение цвета под разным углом обзора. 

5. Если автомобиль покрыт лаком, то не допускается наличие высохшего "мусора" на покрытии ("мусор" - любое не имеющее отношение к лаку вещество, или небольшие сгустки лака) Лак должен ровно покрывать кузов, и блестеть. 

6. Не допускается наличие мелких или крупных точек на покрытии кузова автомобиля, и различного рода шероховатостей. 

7. Все зазоры на автомобиле должны быть симметричны и визуально одинаковы. 

8. Проверьте отсутствие/наличие перекосов на бамперах

9. Стекла передних фар должны быть одинаково прозрачны, без царапин и трещин. 

10. Задние фары должны быть без царапин и трещин. Осветители заднего номера должны быть целыми. 

11. . Проверить целостность передних противотуманных фар (опционально, если есть). 

12. . Проверить целостность боковых повторителей поворота. Так же повторителей в зеркалах, и ламп подсветки в боковых зеркалах (снизу корпуса зеркала) .

13.  На полотне наружных зеркалах заднего вида, не должно быть трещин и царапин. 

14. . На стеклах (лобовое, боковые, заднее) не должно быть царапин, трещин, сколов и механических повреждений. Просмотреть стекла на бликах (под углом) 

15. . Поочередно проверить все двери на свободное открытие и закрытие - с одинаковым усилием.
При этом проверить  работу концевиков - индикация открытия каждой двери. На экране MaxiDOT
16. Блокировку замков дверей от детей. 

17.  Закрытие и свободное открытие багажника. 

18. Открытие закрытие лючка бензобака
19. проверяем диски и шины на наличие царапин, порезов, все колёса на наличие одинакового размера резины и дисков!!!

20. Наличие антенна на крыше
21. Наличие 2-1 антенны на заднем боковом стекле

22. Открыть капот – проверить надежность упора капота, надежность закрывания и открывания капота, замка капота.

23. . Проверить, год выпуска аккумулятора - соответствие году выпуска автомобиля.        (штамп на минусовой клемме); Проверить затяжку клемм на АКБ;

24. Технологические жидкости

· уровень масла в двигателе, Масло должно быть светлое и почти прозрачное, т.е. как свежее

· уровень охлаждающей жидкости

· уровень тормозной жидкости

· уровень воды в бачке омывателя (попросить долить)

25. Просим поднять авто на подъемник, осматриваем днище, наличие пластиковой защиты, Защиты картера (если ставили)
2 .Садимся в салон.  Проверка работоспособности оборудования. 
ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ
- Обратить внимание на ровную работу двигателя, чтоб не было посторонних звуков;

- Посмотреть холостые обороты (при прогреве <1000);

- Проверить нити обогрева заднего стекла (Включить и через 3-5 минуты потрогать их);

- Проверить бортовой компьютер (кнопка на торце правого переключателя, либо на руле);

- Посмотреть общий пробег (должен быть менее 10-15 км.); 

- Проверить уровень топлива - 5л бензин 95; 

1. Обшивка салона и пластиковые панели должны быть чистыми, без царапин, без грязи.
2. Фирменные текстильные коврики в салоне с логотипом 4х4 или Scout
3. Сидения:

 механические регулировки, поясничная поддержка и лифт. 
Если электро-сидения, проверить работу всех режимов.

4. Складывание сидений передних и задних

5. Подогрев сидений передних и задних (каждого)
6. Проверить зеркала в солнцезащитных козырьках, если заказывали – двойной козырек. 

7. Проверить внутреннее зеркало заднего вида на затемнение (по возможности) в темном боксе посветить на датчик, через  0,5 – 1 мин. изображение должно позеленеть.  
8. Подсветка приборной панели, проверить регулировку яркости подсветки

9. Проверить настройки  руля по наклону и вылету.

10. Проверить прикуриватель и его работу. 

Электрооборудование

включить зажигание, проверить работу контрольных ламп, после контроля могут гореть 
· EPC     

· Чек (желтый символ двигателя)

· Ручной тормоз, (если поднят)
· Аккумулятор.
· Низкий уровень омывающей жидкости (если ее действительно мало)
· Ремень не пристегнут

1. проверить работу стеклоподъемников всех режимах. (2 режима – частичное закрытие, более глубокое надавливание на клавишу полное авто закрытие (так называемый – комфортный режим) )
2. проверить блокировку стеклоподъемников (блокирует задние ЭСП) при включенной блокировке клавиши подъемников на задних дверях не реагируют.
3. Проверить регулировку наружных зеркал, проверить все крайние положения + нагревание зеркал.

Углы отклонения левого и правого зеркал должны совпадать. 

4. передние стеклоомыватели, (все режимы, желательно сухое стекло орошать жидкостью )
5. передние стеклоочистители· 
6. задний стеклоомыватель

7. задний стеклоочиститель (желательно сухое стекло орошать жидкостью)
8. омывател фар

9. обогрев заднего стекла 
10. клаксон

11. подсветка в салоне - в центре салона

12. подсветка в салоне – передний блок
Все лампочки горят, во всех режимах. Проверить режим включения подсветки при открытии дверей.

13. подсветка в бардачке

14. подсветка в багажнике

15. проверить работу подсветки кнопок и переключателей, включив габариты

16. работа центрального замка

17. проверить работу индикаторов не пристегнутого ремня безопасности

18. Включить магнитолу и проверить балансом передние и задние правые и левые динамики

Световые приборы

· ближний свет левый

· ближний свет правый

· дальний свет левый

· дальний свет правый

· ПТФ передняя левая

· ПТФ передняя правая

· габарит передний левый

· габарит передний правый

· поворотник передний левый

· поворотник передний правый

· поворотник боковой левый (в зеркале)
· поворотник боковой правый (в зеркале)
· габарит задний левый

· габарит зданий правый

· стопсигнал задний левый

· стопсигнал задний правый

· дополнительный стопсигнал

· поворотник задний левый

· поворотник задний правый

· задний ход задний левый

· задний ход задний правый

· противотуманный фонарь (1 - либо слева, либо справа)
- лампы подсветки в зеркалах (белый свет снизу корпуса правого и левого зеркала)

- подсветка в дверях при открытии.

Блок управления бортовым компьютером, потребовать разъяснить работу, режимы  и способы управления.  

Если устанавливалась подготовка под телефон проверить - наличие функции.
Блок управления микроклиматом
- проверить работу вентилятора, изменяя скоростной режим

Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. 

Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя   

направления потока воздуха переключателями в ноги, в тело,  на лобовое стекло (+ режим MAX). 

- проверить работу печки (выставив максимальную температуру)

- Включить рециркуляцию воздуха в салоне(автоматом должен включиться кондиционер) и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи. 

- проверить раздельный климат, выставить справа прим +18  слева при +25,  проверить рукой температуры поступающего воздуха с левого и правого сопла.
- Заглушить двигатель,

- Проверить включение всех передач;

3. Проверка охранной системы

- Попросить разъяснить работу охранной системы.

Проверить срабатывание. Если установлен датчик объема или крена, находясь в салоне включить охрану, и подвигаться – должна сработать сигнализация.

 Поставить на охрану, открыть ключом дверь,  должна сработать сигнализация.

- Если установлена доп.сигнализация, потребовать показать ее работу, + места установки основного блока сигнализации, датчика удара, сервисной кнопки, антенны приема-передачи.
- наличие инструкции и промышленной коробки от дополнительной сигнализации

- сверить комплектацию доп. сигнализации

4. Проверить наличие всех заказанных допов. А так же оборудования из базовой комплектации
Вспомнить, что без дорожного набора вас не поставят на учет в ГИБДД. 

Должно быть: аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, 
Если нет – Попросить (потребовать) в подарок.
Комплектация:
  Такелажные сетки  3шт.
   Запаска, 
   Домкрат, 
   Ключ баллонный, 
   буксировочный крюк .

   Отвертка.

   Если установлен фаркоп с адаптером – наличие адаптера 

   Пинцет для снятия колпачков колесных болтов
   Инструкция по эксплуатации,  чехол к инструкции

   Сервисная книжка (заполненная !!! )
   запасной комплект ключей, + Наличие Заводского Кода ключа + 2 ключа для съема фаркопа
 Комплект Документов для ГИБДД  (договор купли продажи, копия таможенной декларации, ПТС)
Опционально (Если разрешат, либо попросить менеджера самостоятельно выполнить заезд с вами)
5. Автомобиль в движении. 

Проверить эффективность ручного тормоза 

На что обратить особое внимание: 

Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. 

Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен.

Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. 

Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора.

Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.

Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких оборотов двигателя. 

Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.

Хруст в поворотах (при полном повороте руля) свидетельствует об износе шрусов

проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. 

Машину не должно уводить в сторону.
Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. 

Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).

Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. 

Поставьте машину под уклон и оцените эффективность «ручника».

Оцените вибрацию руля. Так можно «услышать» гнутые диски и прочие дефекты ходовой. . Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет.

Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов. 

